о порядке работы и настройке блока таймера реального времени

1.Блок позволяет настроить независимые друг от друга 4 канала

включения и отключения в реальном времени в течение суток.

Делал блок по заказу торгового центра для лифта, чтобы в течении

суток определённые этажи блокировались. Но думаю, что подобное ус-

тройство может найти и другое применение.

Блок каждые 20 минут сохраняет текущее время, это сделано, для того чтобы

в случае перебоев с напругой не терять тек. время, и не грузить блок разными

батарейками и аккумуляторами. Хотя если поставить их и чуть переработать

схему то это можно в программе и удалить.

2. Настройка блока производиться так: кратковременным нажатием на кнопку

"устан" блок переходит в режим установки текущего времени, затем

нажатием на кнопки "увеличить" или "уменьшить" устанавливаем нужное время

( дискретность 1 минута). После нажатием на кнопку "запись" произойдет

запись времени, и блок перейдёт, в режим индикации тек. времени.

Настройка каналов происходит в следующем порядке;

Нажатием на кнопку "устан" и её удержания в течение 3 секунд блок

перейдёт в режим программирования, загореться led 1 канала, а на индикаторе

в среднем разряде загореться значок "п" кнопками "увеличить" или "уменьшить"

устанавливаем нужное время включения канала, нажимаем кнопку "запись",

в это время произойдёт запись, а блок перейдет к установке времени отключения

этого-же канала в среднем разряде загореться значок похожий на 0.

после установки кнопками "увеличить" или "уменьшить" Нажимаем кнопку "запись",

блок переходит в режим программирования 2 канала, и всё повторяется.

После установки 4 канала, блок перейдёт, в режим отображения тек. времени

и работы всех 4 каналов.

Переключатель "отключение индикации" если включен, то на табло остается

дефис, мигающий раз в секунду, это сделано для снижения тока потребления.

Исходники тут

фото и схема тут